洮北曜阳医院建设项目

环境影响报告表拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《洮北曜阳医院建设项目环境影响报告表（报批版）》进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2个工作日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系电话：3207782   3231800

通讯地址：白城市公园东路14号（洮北区政务大厅环保局窗口）

邮    编：137000

| 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洮北曜阳医院建设项目 | 吉林省白城市洮北区青山镇青山路 855 号 | 白城市曜阳医院有限公司 | 吉林恒升环境科技有限公司 | - 项目为新建项目，建设地点位于吉林省白城市洮北区青山镇青山路855号、白城市曜阳养老中心1至3层闲置区域建设。项目中心坐标为东经：122°51′18.916″，北纬：45°42′27.350″。项目北侧为耕地，厂界东侧为青山镇居民，西侧为青山镇居民，南侧为青山路。该项目占地为医卫慈善用地，总投资为4000万元，其中环保投资为112.5万元。建设内容为利用白城市曜阳养老中心1至3层闲置区域建设，总建筑面积为3984㎡，设置内科、外科、妇科、精神科、中医科、急诊室、医学检验科、医学影像科、康复医学科及病房；新建污水处理站与医疗废物暂存间。项目建成后预计门诊量为40人/天，设置病床111张；冬季供暖依托养老服务中心现有供热设施；本次评价不含辐射评价内容，该医院涉及的辐射评价另行开展。 | 项目施工期和运营期要重点做好以下环境保护工作： （一）加强施工期环境管理和污染防治。施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）限值要求；结合工程所在区域生态环境特点，须合理选择施工方式，优化施工场地布置，合理安排施工时序，严格落实施工期各项污染防治措施，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等影响或污染周围环境。 （二）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为医疗废水（门诊废水、检验废水和住院病房废水、中药室废水、洗衣房废水）与工作人员生活污水；废水排入自建污水处理站处理，经自建污水处理站消毒处理后须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准排入污水储池，定期由专用污水罐车拉运至白城市污水处理厂。 （三）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为污水处理站恶臭气体与中药煎药废气。污水站恶臭气体通过风机收集经过活性炭吸附后通过18m排气筒排放，须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）相关标准要求；中药煎药废气通过通风排气装置排出煎药室，无组织排放，无组织恶臭最高允许浓度须执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）中相关标准限值。运营期间，要加强废气集中收集设施日常维护，严格落实无组织源管理要求，确保各项污染物达标排放。 （四）严格落实噪声污染防治措施。营运期要合理安排生产时间，选择低噪声设备，对产噪设备采取减振、消音、隔音处理，加强设备日常维护和保养，使厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中1类标准要求。 （五）严格落实固体废物污染防治措施。对于生产期间产生的医疗废物须分类收集，采用专用包装袋或包装盒盛装，放入周转箱内，专人定时收集至医疗废物暂存库内暂存，由有资质单位每日清运处置；对于废活性炭与废紫外灯管须密闭包装袋收集后分类暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位定期清运处理；对于栅渣及污泥均属于危险废物，须投加石灰进行消毒处理，委托有资质单位清掏并外运处置，不在医院内暂存；对于生活垃圾、中药渣须收集后暂存于垃圾箱，定期交由环卫部门处理；对于未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）须收集后由有资质的单位回收；对于废纯水过滤介质须收集后由设备厂家回收处理。 （六）严格落实环境管理和环境风险防范措施。设置各污染物监测点，定期委托有资质的监测机构自行监测，确保达标排放；建立完善的环境污染防控体系，制定落实应急预案，防止环境污染事故发生。 （七）严格执行排污许可制度。该项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请排污许可证，依法持证排污。 | 无 |