
附件2

农村危房改造D级推倒重建房屋

技术方案

一、地基基础

房屋应做地基处理，达到地基设计承载力要求。基础应根据房屋荷载情况、相关规范规定的房屋降沉要求等选择毛石基础、混凝土基础、砖放脚基础、河流石加水洗砂基础、灰土基础等基础形式，达到基础设计承载力要求。深度不低于500mm，宽度不低于主墙体宽度。在基础外侧做500mm宽，80mm厚C15细石混凝土散水。
二、地梁、圈梁

房屋必须达到7度抗震设防烈度，需要做地梁和圈梁处理，地梁及圈梁均为钢筋混凝土结构。

三、墙体砌筑及罩面

房屋墙体用M5混合砂浆、MU10.0砌体砌筑，水泥砂浆罩面。房屋内墙刮大白，外墙刷涂料。外墙厚370mm或240mm外贴100mm苯板（达到规范防火要求）。

四、门、窗

房屋外门为成品防盗门，内门为成品木质门，房屋窗户为成品塑钢窗。门窗质量符合国家标准，有相应的出厂检验报告和产品合格证书。
五、屋面、顶棚及地面

房屋屋面采用成品木屋架或成品钢结构（应满足荷载要求），陶瓷瓦铺设，室内顶棚使用PVC塑料扣板棚吊顶，地面铺设防滑地面砖。质量满足国家标准，有相应的出厂检验报告和产品合格证书。



